| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | - 主机规格：2U机架式，含上架导轨； - 处理器：配置≥2颗Gold 6326R 2.9 GHz处理器； - 配置≥384G（DDR4 3200）内存，≥32个内存插槽，≥12个标配盘位数； - 存储：配置2块240G SSD硬盘（系统盘），10块10TB 3.5寸SATA硬盘（数据盘），2块3.84T SSD固态硬盘（缓存盘），支持最大扩展容量10*12T SATA； - 接口配置：不少于4个高性能千兆电口，4个高性能万兆光口；3个PCI-E插槽，Raid卡型号：PM8222或3416或9540-8i，可支持JBOD/RAID0/RAID1/RAID10，4个USB3.0接口； - 电源：配置1+1热拔插冗余电源。 - 每台配置8块SFP+万兆模(850nm,300m,LC)。 | 4台 |
| 2 | 服务器虚拟化软件 | - 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等； - 支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作； - 具有合理的内存调度机制，支持内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，并支持手动设置内存超配机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用； - 支持定时备份和实时备份功能，在存储空间充足的情况下不限制备份容量，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并提供恢复功能，定时备份可按周/天/小时的精度进行备份； - 支持集群资源调度操作，支持通过CPU和内存查看物理主机的负载情况，支持通过特定虚拟机调度配置展示物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上； - 支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性； - 支持点击编辑虚拟机中的选择USB设备进行虚拟机USB映射操作，支持查看虚拟机迁移到其他物理主机后使用迁移前所在物理主机上的USB资源正常； - 创建或编辑虚拟机时，支持对CPU频率、磁盘IO进行限制，从而保障集群的QoS； - 支持部署Windows 2000、Windows 2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、中标麒麟、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux 8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、红旗Linux 7 sp3等操作系统； - 支持点击一键检测按钮跳转到集群环境一键检测页面，支持选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）； - 支持点击开始检测按钮对检测对象进行检测操作。支持点击回收站中的还原按钮，还原回收站列表指定项，可在30天内从回收站恢复删除虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。（响应文件中提供经国家认证认可的第三方出具具有CNAS或CMA资质的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，功能检测报告复印件证明并加盖产品制造商公章佐证。） - 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。（响应文件中提供支持以上功能的界面截图并加盖产品制造商公章佐证。） - 支持主动扫描检查物理主机的ECC CE和UE错误，可以对扫描检查的CE和UE错误进行内存空间隔离操作。（响应文件中提供经国家认证认可的第三方出具具有CNAS或CMA资质的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，功能检测报告复印件证明并加盖产品制造商公章佐证。） - 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。（响应文件中提供支持以上功能的界面截图并加盖产品制造商公章佐证。） | 8套 |
| 3 | 存储虚拟化软件 | - 采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； - 支持执行坏道修复任务，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据；支持显示坏道盘告警，当硬盘的坏道数过多，系统盘能够自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全； - 支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储。支持iSCSI存储、FC存储、NFS存储、本地存储。支持通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN 直接映射给虚拟机使用； - 支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“正常”状态、“告警”状态、“严重告警”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，让用户能够区分处理； - 针对卡慢盘，支持在磁盘管理界面显示告警并临时隔离被注入故障的SSD盘和HDD磁盘。可以对SDD卡盘、HDD的慢盘进行自动临时隔离，对HDD的卡盘进行自动永久隔离； - 支持硬件健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持邮件和短信告警； - 支持存储分卷功能，以物理硬盘为单位划分为不同的存储卷，可将集群内物理主机上部分SSD盘组成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将部分SDD盘和机械盘组成一个大容量存储池，满足低性能大容量的应用需求。所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。 - 支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，支持查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息。（响应文件中提供经国家认证认可的第三方出具具有CNAS或CMA资质的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，功能检测报告复印件证明并加盖产品制造商公章佐证。） - 支持添加UPS，包括名称、IP和版本号等信息；支持点击启用按钮进行UPS联动关机策略设置；支持通过UPS剩余电量设置关闭非核心虚拟机和关闭核心虚拟机操作。（响应文件中提供具有CNAS或CMA资质的单位的检测报告复印件佐证，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页并加盖产品制造商公章佐证。） - 为了便于部署关键业务系统，虚拟存储软件可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。（响应文件中提供支持以上功能的界面截图并加盖产品制造商公章佐证。） | 8套 |
| 4 | 网络虚拟化软件 | - 支持在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流；支持通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态；支持显示所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作； - 支持配置不限制虚拟路由器创建数量，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； - 支持点击网络拓扑中的连通性探测按钮跳转到连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功。 - 支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。 - 支持通过拖拽连线完成网络拓扑的构建，可以在网络拓扑页面通过功能键实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（响应文件中提供经国家认证认可的第三方出具具有CNAS或CMA资质的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，功能检测报告复印件证明并加盖产品制造商公章佐证。） - 网络虚拟化软件具备分布式防火墙功能，分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题。（响应文件中提供支持以上功能的界面截图并加盖产品制造商公章。） | 8套 |
| 5 | 云管平台 | - 支持多集群管理，实现多个超融合资源池的统一管理；云管平台、服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化和虚拟化服务器为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展虚拟化平台厂商的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡、移动办公 vSSL VPN 、vWOC 广域网优化组件等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性。 - 提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、销毁等操作； - 支持租户通过自服务门户，以工单的方式自助申请云资源，可申请的资源应包括计算、存储、网络资源等，同时支持工单撤回的功能。工单申请云资源需经过审批方可通过，管理员可自定义审批流程，支持平行审批； - 为平台管理员、租户提供自服务门户。支持平台管理员通过自服务门户进行资源的统一管理、运维，支持租户通过自服务门户申请、使用、管理、监控云资源；能够与学校现有虚拟化平台（Sangfor HCI、VMware）无缝对接实现统一平台管理。 - 云资源的申请需要通过管理员审批方可使用，云操作系统支持多级审批流程，可以根据用户实际组织进行自定义； - 虚拟机、虚拟存储、虚拟网络资源能够在同一管理平台下实现集中式的管理和运维，无需在多个管理平台软件之间切换即可实现虚拟机、虚拟存储、虚拟网络等资源等分配、回收、利用率监控，简化运维管理； - 支持对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计功能，并支持针对租户使用的cpu、内存、存储、安全资源维度的资源进行计费，可查看特定时间段内租户的消费概览和消费明细，并提供报表功能 ； - 兼容现有市场上主流的存储阵列产品和存储协议，平台提供FC-SAN、iSCSI存储对接功能，便于对原有旧存储设备投资保护，不浪费以往IT投资； - 支持纳管主流第三方虚拟化平台，可对VMware集群进行统一纳管，对VMware虚拟机进行新建、删除、编辑、开关机、分配到租户、远程登录控制台等操作；支持对VMware资源进行计量计费、租户划分、工单审批等操作。 - 本次采购的云管平台、服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化和虚拟化服务器能被学校现有的云平台（Sangfor HCI）进行统一管理和统一的策略下发。（响应文件中提供原厂承诺函并加盖产品厂商公章佐证。） - 为保障云平台云服务能力的成熟度与技术程度，产品制造商IAAS私有云云服务需获得ITSS云计算服务能力一级（引领级）评估证书。（响应文件中提供支持以上能力的证书复印件证明并加盖产品制造商公章佐证。） | 8套 |