# 第五章 采购需求

一、服务要求

（一）主要内容：宿舍内墙面破损修补、墙面刮瓷乳胶漆、室内卫生间防水、宿舍外墙防水，卫生间大小头堵漏、宿舍屋面防水、洗手池堵漏、一楼卫生间下水疏通开挖、线路维修改造更换、宿舍楼道及房间内各种规格的地面砖和墙面砖破损维修、门窗玻璃更换、护栏制作（含防盗窗）及维修、晾衣竿维修、宿舍内置物架维修及更换、吊顶维修等零星维修项目。

（二）施工团队要求：

1.供应商需要配备管理团队，包括项目经理、技术负责人、施工员、质量员、材料员、资料员、安全生产管理人员（响应文件中提供施工员、质量员、材料员、资料员对应的岗位证书佐证，安全生产管理人员提供安全生产考核合格证书C证，否则视为无效响应），维修人员年龄要求60周岁以下，寒暑假开学高峰期至少要安排5人维修人员驻点维修，平常要保证2人维修人员驻点维修。一名项目经理确保做到24小时提供服务，所配维修人员具有泥工、刮瓷、补漏、防水、木工等技术技能，且能熟练使用智能手机操作，以便完成维修任务，成交供应商在合同签订后五个工作日内需针对拟派本项目的所有人员购买第三方责任险。

2.供应商需向所派维修工人按时足额发放工资,并为所派维修人员购买雇主责任险及人身意外险。如所派人员更换，则需为新派维修人员继续购买雇主责任险及人身意外险。

3.如供应商拖欠因农民工工资、材料商材料费用等原因引发上访、投诉、聚众闹事等讨薪行为，采购人有权按照1万元/次的违约处理。在上下班途中和施工时出现人身安全，均由供应商承担一切后果。

4.采购人为维修人员免费提供维修材料设备存放处，维修人员其余生活及其他一切费用自理。

（三）施工材料：

1.供应商所供材料应符合国家有关标准。

2.供应商所供材料必须提供出厂合格证，第三方质检报告，需二次检测（主要材料需二次检测的已在江西旅游商贸职业学院2025年学校宿舍应急与零星维修项目综合控制价表里标注★）、检验、试验的材料必须按照国家验收标准要求进行送检测、检验，其费用由供应商自行承担。

3.供应商所供材料需经采购人确认合格后方可进场。

4.如供应商所供材料不能满足采购人要求，采购人有权要求供应商重新供材，供应商不得就此收取材料损失等任何费用，且必须无条件配合本项目的整体验收。

（四）维修服务响应：

1.维修人员应24小时待岗，供应商接到报修电话后1小时内必须到场维修，并按采购人要求的时间修复。

2.抢修类：如存在安全隐患的项目如宿舍内外墙破损维修、墙顶脱落、吊顶松动、宿舍内配电房抢修、一楼卫生间下水主管下沉破损等要求立即抢修或消除安全隐患。

3.其他类：宿舍内外墙墙面刮瓷、水池补漏更换、疏通下水道等按双方约定的时间要求完成修复。

4.工程量清单（如有）、包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包垃圾外运、包养护的方式总价包干。

（五）考核办法：采购人根据以下办法对供应商的服务进行考核，若出现相关服务问题，按考核办法扣除相应费用。

（1）维修质量

1.1.维修后在短期内（如一个月内）再次出现问题，扣当次维修费用的20%。

1.2.维修后未能达到规定的技术标准和性能要求，扣当次维修费用的20%。

1.3.因维修不当导致其他损坏的扣当次维修费用的20%，并承担相应的损失赔偿。

（2）维修时效

2.1.未在规定的时间内完成维修任务，每延迟一天扣当次维修费用的5%。

2.2.因拖延维修导致设施停用或造成其他损失，扣当次维修费用的15%，并承担相应的损失赔偿。

（3）维修记录与报告

3.1.上报维修记录和报告的内容与实际工作量不完整或不准确，扣当次维修费用的20%。

3.2.故意隐瞒维修过程中的问题或错误，扣当次维修费用的20%。

3.3.维修人员在施工时未按照施工要求（文明施工）操作，每发现一次扣200元，依次类推，从最终结算金额中扣除进行结算。

3.4.施工人员不得随意在地面或者路面上随意拌水泥，做好相应的地面和路面保护措施，如发现每次扣除500元并恢复好原状。

3.5.维修率每月达不到90%合格率的扣除扣当月维修费用的3%。

（4）工作态度与协作

4.1.维修过程中态度不认真、敷衍了事，被投诉并核实，扣当月维修费用的5%。

4.2.不配合团队工作，影响维修进度和质量，扣当次维修费用的5%。

| 江西旅游商贸职业学院2025年学校宿舍应急与零星维修项目综合控制价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：该综合单价表主要包括土建、木工、防水、电焊等基建项目的综合单价（包括拆除费用、人工费、材料费、安全文明施工费、脚手架费用、垃圾清运费等）。如有不同材料维修更换均参照以上价格议定，所有使用的材料需符合国家标准，环保要求、提供第三方检测报告、合格证。如所使用的维修材料无参照，则按学校市场询价最低价或定额（中标折扣）议定。单项维修费用在2万元以内（含2万元）。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 标准 | 单位 | 数量 | 含税价格（元） |
| 门、窗、玻璃类（含拆除及垃圾外运） |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换塑钢推拉门 | （主料90）厚度：4.5mm | 扇 | 1 | 350 |
| 2 | 更换塑钢平开门 | （主料90）厚度：4.5mm | 扇 | 1 | 320 |
| 3 | 更换办公室、教室防盗门 | （甲级2.2㎡以内）厚度：70mm | 套 | 1 | 1560 |
| 4 | 更换办公室、教室防盗门 | （丁级2.2㎡以内）厚度：70mm | 套 | 1 | 720 |
| 5 | ★更换防盗门 | 甲级、门套、2.2㎡以下、厚度：70mm | 套 | 1 | 1600 |
| 6 | ★更换防盗门 | 甲级、门套、2.2㎡以下、厚度：70mm | 套 | 1 | 1600 |
| 7 | ★更换防盗门 | 子母门、甲级、门套、2.2㎡以上厚度：70mm | m² | 1 | 800 |
| 8 | ★更换防盗门 | 子母门、丁级、门套、2.2㎡以上厚度：70mm | m² | 1 | 700 |
| 9 | ★更换宿舍钢质门（含五金配件） | 厚度：70mm | 套 | 1 | 600 |
| 10 | 更换宿舍实木大门（包门框/五金材料）（2.05mX1m） | 厚度：40mm | 套 | 1 | 500 |
| 11 | 卷闸门 | 80-100型铝材、厚度6mm | ㎡ | 1 | 160 |
| 12 | 卷闸门电机、含控制器 | 0.75kw | 个 | 1 | 800 |
| 13 | 换防盗门插销（门栓） | 镀锌、铁质 | 个 | 1 | 60 |
| 14 | 换防盗门插销电焊维修（门栓） | 镀锌、铁质 | 次 | 1 | 60 |
| 15 | 换推拉门密封条 | 国标 | 个 | 1 | 30 |
| 16 | 换推拉门滑轮 | 国标 | 个 | 1 | 40 |
| 17 | 换塑钢平开门拉手锁 | 不锈钢国标厚度1.0mm | 副 | 1 | 40 |
| 18 | 换窗锁钩（铝合金） | 国标、厚度:1.0mm | 副 | 1 | 35 |
| 19 | 换窗户铰链 | 不锈钢、国标 | 副 | 1 | 60 |
| 20 | ★断桥铝窗户 | 国标、厚度:1.4mm | ㎡ | 1 | 460 |
| 21 | 更换塑钢窗户 | 主料90 | ㎡ | 1 | 300 |
| 22 | ★更换铝合金窗户 | 主料75厚度:1.2mm | ㎡ | 1 | 320 |
| 23 | 更换卫生间铝合金门 | 主料75厚度：1.0mm | 套 | 1 | 330 |
| 24 | 更换铝合金门把手 | 铝材、国标 | 副 | 1 | 60 |
| 25 | 更换塑钢门轨道 | 国标、95型号、厚度:1.0 | m | 1 | 80 |
| 26 | 普通玻璃 | 国标5㎜ | ㎡ | 1 | 60 |
| 27 | 钢化玻璃玻 | 国标5㎜ | ㎡ | 1 | 100 |
| 28 | 中空玻璃 | 5+9A+5 | ㎡ | 1 | 160 |
| 29 | 夹胶玻璃 | 厚度：12mm | ㎡ | 1 | 176 |
| 30 | 舞蹈房镜子 | 厚度：5mm | ㎡ | 1 | 120 |
| 31 | 换消防玻璃（0.9*0.57m) | 厚度：5mm | 块 | 1 | 80 |
| 32 | 换消防玻璃(0.57*0.49m） | 厚度：5mm | 块 | 1 | 60 |
| 33 | 更换消防栓玻璃+使用消防栓示意图贴纸 | 普通玻璃3mm | 块 | 1 | 76 |
| 34 | 更换卫生间蹲坑抗倍特隔断（1750mmx600mm厚度12mm） | 1750mmx600mm、厚度：12mm | ㎡ | 1 | 165 |
| 35 | 更换钢化玻璃门2000mmx1000mmx12mm含安装及五金配件 | 2000mmx1000mmx12mm | 扇 | 1 | 600 |
| 36 | 维修钢化玻璃门地弹簧等配件 | 国标 | 套 | 1 | 280 |
| 37 | 更换铝合金金刚纱窗（边框厚度1.0mm，304金刚网） | 边框厚度：1.0mm，304金刚网 | ㎡ | 1 | 130 |
| 38 | 更换防盗门锁芯（铜芯） | 铜芯、长度：90mm | 个 | 1 | 120 |
| 39 | 更换防盗门锁(普通AB级锁) | 铜芯、长度：90mm | 套 | 1 | 180 |
| 40 | 更换防盗门锁(C级锁) | 铜芯、长度：90mm | 套 | 1 | 150 |
| 41 | 换抽屉锁（含办公桌、文件柜） | 钢质、国标 | 套 | 1 | 60 |
| 42 | 更换阳台晾衣杆含支架 | φ32镀锌管、厚度:2mm | 套 | 1 | 136 |
| 43 | 更换阳台外晾衣杆含支架 | 不锈钢、32型号，壁厚:0.6mm | 套 | 1 | 156 |
| 44 | 电焊类（含拆除及垃圾外运） |  |  |  |  |
| 45 | 制安床护栏 | 直径40mm、镀锌管 厚度:1.2mm | 套 | 1 | 60 |
| 46 | 制安床楼梯 | 立柱采用40mm×20mm×1.2mm椭圆管,立柱采用40mm×20mm×1.2mm椭圆管,与现有床安装匹配。 | 套 | 1 | 60 |
| 47 | 更换床横梁 | 铁质、厚度：1.2mm | 根 | 1 | 60 |
| 48 | 更换床板 | 195cm*80cm，实木床板(生态)，厚度：18mm | 块 | 1 | 120 |
|  | 修防盗窗（含材料） |  |  |  |  |
| 1 | 换防盗窗 | 25或32不锈钢、厚度：1.0mm | M2 | 1 | 135 |
| 2 | 换防盗窗（12#国际钢筋） | 12#国际钢筋 | M2 | 1 | 160 |
| 3 | 换防盗窗（14#国际钢筋） | 14#国际钢筋 | M2 | 1 | 165 |
| 4 | 新做不锈钢围栏（直径15mm-25mm） | 304不锈钢 厚度：0.8mm | m | 1 | 106 |
| 5 | 新做不锈钢围栏（直径25mm-35mm） | 304不锈钢 厚度：0.8mm | m | 1 | 126 |
| 6 | 新做不锈钢围栏（直径35mm-40mm） | 304不锈钢 厚度：0.8mm | m | 1 | 158 |
| 7 | 新做不锈钢围栏（直径40mm-50mm） | 304不锈钢 厚度：1.0mm | m | 1 | 178 |
| 8 | 新做不锈钢围栏（直径60mm-63mm） | 304不锈钢 厚度：1.0mm | m | 1 | 198 |
| 9 | 换钢质门插销电焊维修（门栓） | 钢质 | 付 | 1 | 70 |
| 10 | 电焊 （不加材料）材料另算 |  | 次 | 1 | 60 |
| 疏通（含拆除及垃圾外运） |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通下水疏通 |  | 次 | 1 | 60 |
| 2 | 小型机械疏通 |  | 次 | 1 | 128 |
| 3 | 一楼厕所、洗漱间疏通开挖、还原（6㎡以内） | 含所有材料、包括便池、混泥土、地漏等 | ㎡ | 1 | 650 |
| 更换便池、下水管、洗手池类（含拆除及垃圾外运） |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换便池 双面釉 | 厚度：60mm | 只 | 1 | 120 |
| 2 | 更换拖把池 80*40*41 | 高温瓷釉 | 只 | 1 | 560 |
| 3 | 更换拖把池 60*35*41 | 高温瓷釉 | 只 | 1 | 460 |
| 4 | 更换洗漱池（龙潭村宿舍）550mm×1300mm×180mm（含拆除、砌筑、钢筋、防水、贴砖、下水配件） | 8#钢筋、GS防水2遍 | 套 | 1 | 1200 |
| 5 | 更换洗漱池（不锈钢）40*50 | 厚度：1.0mm | 只 | 1 | 80 |
| 6 | 坐便器 | 高温瓷釉、直冲式、6升 | 只 | 1 | 650 |
| 7 | 马桶抽水器 | 配套 | 个 | 1 | 80 |
| 8 | 洗手池大理石台面 | 厚度：20mm | 套 | 1 | 200 |
| 9 | 换洗手池铁支架 | 不锈钢32型号，厚：1.0 | 套 | 1 | 120 |
| 10 | 洗手池打胶加固 | 玻璃胶、结构胶 | 次 | 1 | 60 |
| 11 | 卫生间下水小号存水弯含工及辅料 | φ160mm | 套 | 1 | 260 |
| 12 | 卫生间下水中号存水弯含工及辅料 | φ110mm | 套 | 1 | 200 |
| 13 | 卫生间便池大小头更换 | 国标材质，含地面拆除及恢复（300mmX300mm） | 次 | 1 | 126 |
| 14 | 更换下水管φ110 | 厚度：5mm | m | 1 | 80 |
| 15 | 更换下水管φ75 | 厚度：5mm | m | 1 | 60 |
| 16 | 更换下水管φ50 | 厚度：5mm | m | 1 | 50 |
| 17 | 雨水落水管安装（含高空外吊，楼层3层以上含3层） | 厚度：3.2以上 | m | 1 | 100 |
| 18 | 雨水落水管安装（楼层3层以下） | 厚度：3.2以上 | m | 1 | 80 |
| 19 | 制安床抱箍 | 铁质、厚度：2㎜ | 付 | 1 | 28 |
| 20 | 制安大门门扣 | 铁质、厚度：2㎜ | 付 | 1 | 68 |
| 瓷砖、地砖、地板类（含拆除及垃圾外运） |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓷砖修补250mmX250mm | 厚度：7mm | ㎡ | 1 | 138 |
| 2 | 墙面瓷砖修补300mmX600mm | 厚度：7mm | ㎡ | 1 | 160 |
| 3 | 广场地砖250mmX250mm（1-2㎡内） | 厚度：10mm以上 | ㎡ | 1 | 120 |
| 4 | 广场地砖250mmX300mm（1-2㎡内） | 厚度：10mm以上 | ㎡ | 1 | 130 |
| 5 | 广场花岗岩地砖300mX600mm（1-2㎡内） | 厚度：3cm | ㎡ | 1 | 178 |
| 6 | ★广场花岗岩地砖300mX600m（2㎡以上） | 厚度：3cm | ㎡ | 1 | 158 |
| 7 | ★广场花岗岩地砖600mmX600mm（1-2㎡内） | 厚度：3cm | ㎡ | 1 | 188 |
| 8 | 广场花岗岩地砖600mmX600mm（2㎡以上） | 厚度；3cm | ㎡ | 1 | 178 |
| 9 | ★广场花岗岩地砖800mmX800mm（1-2㎡内） | 厚度：3cm | ㎡ | 1 | 200 |
| 10 | 广场花岗岩地砖800mmX800mm（2㎡以上） | 厚度：3cm | ㎡ | 1 | 180 |
| 11 | ★铀面地砖600mmX600mm | 厚度：7mm | ㎡ | 1 | 156 |
| 12 | ★铀面地砖800mmX800mm | 厚度：7mm | ㎡ | 1 | 160 |
| 13 | 静电地板 | 厚度：30mm以上 | 块 | 1 | 78 |
| 14 | 静电地板支架 | 国标钢质 | 副 | 1 | 38 |
| 15 | ★木地板 | 厚度：12mm | ㎡ | 1 | 128 |
| 16 | 大门钢挂火烧板 | 厚度：20mm以上 | ㎡ | 1 | 180 |
| 17 | 外墙铝扣板 | 厚度：5mm | ㎡ | 1 | 300 |
| 18 | 外墙真石漆 | 厚度：3mm | ㎡ | 1 | 50 |
| 19 | 木地板扣条 | 不锈钢材质 | ㎡ | 1 | 20 |
| 井盖、路沿石（含拆除及垃圾外运） |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥路沿石700mmX350mmx100mm（含安装及辅料） | 700mmX350mmx100mm | 块 | 1 | 65 |
| 2 | 花岗岩路沿石700mmX350mmx150mm（含安装及辅料） | 700mmX350mmx150mm | 块 | 1 | 85 |
| 3 | 定制雨水沟盖板（400mmx500mm内含12号钢筋） | 厚：60mm以上 | 块 | 1 | 65 |
| 4 | 阴井盖板（直径1000mm） | 厚：80mm以上 | 块 | 1 | 500 |
| 5 | 水泥盖板（800mmX800mm内含16号钢筋） | 厚：80mm以上 | 块 | 1 | 180 |
| 6 | 水泥盖板（90X90内含16号钢筋） | 厚：80mm以上 | 块 | 1 | 200 |
| 7 | 水泥盖板（1600mmX700mm内含16号钢筋） | 厚：100mm以上 | 块 | 1 | 260 |
| 8 | ★铁盖板方形（30cmX50cm） | 负重40吨、厚：40mm | 套 | 1 | 168 |
| 9 | ★换圆窖井盖（φ1.2m铁） | 负重40吨、厚：50mm | 套 | 1 | 680 |
| 10 | ★换圆窖井盖（φ1m铁） | 负重40吨、厚：50mm | 套 | 1 | 580 |
| 11 | ★换圆窖井盖（φ0.80m铁） | 负重40吨、厚：50mm | 套 | 1 | 420 |
| 12 | ★换圆窖井盖（φ0.70m铁） | 负重40吨、厚：50mm | 套 | 1 | 368 |
| 13 | 换窖井盖（0.75m*0.45复合板） | 国标 | 块 | 1 | 120 |
| 14 | 换窖井盖（0.60m*0.60m复合板） | 国标 | 块 | 1 | 130 |
| 15 | ★换窖井盖（0.75m*0.45m铁） | 负重40吨、厚度：50mm | 块 | 1 | 216 |
| 16 | ★换窖井盖（0.60m*0.60m铁） | 负重40吨、厚度：50mm | 块 | 1 | 220 |
| 17 | 换圆形窖井盖（φ0.70m复合板） |  | 套 | 1 | 130 |
| 18 | ★换圆窖井盖（φ0.70m混泥土重型） | 负重40吨、厚度：60-80mm | 套 | 1 | 130 |
| 19 | 换长型窖井盖（1.2m*0.50m复合板） | 国标 | 块 | 1 | 128 |
| 20 | 换长型窖井盖（1.3m*0.50m复合板） | 国标 | 块 | 1 | 130 |
| 21 | 换长型窖井盖（1.2m*0.50m铁） | 负重40吨、厚度：50mm | 块 | 1 | 286 |
| 22 | 换长型窖井盖（1.3m*0.52m铁） | 负重40吨、厚度：50mm | 块 | 1 | 320 |
| 23 | 复合板盖板（直径700mm-800mm） | 国标 | 套 | 1 | 160 |
| 24 | 复合板盖板（长方形600mmx1200mm） | 国标 | 套 | 1 | 160 |
| 公共场所等维修（含拆除及垃圾外运）砖、乳胶漆、防水、吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人行道吸水砖铺贴100mmx200mm(1-2㎡) | 厚度：50mm | ㎡ | 1 | 130 |
| 2 | 人行道吸水砖铺贴100mmx200mm(2㎡以上) | 厚度：50mm | ㎡ | 1 | 120 |
| 3 | 12㎝砖砌墙1-2㎡内 |  | ㎡ | 1 | 126 |
| 4 | 12㎝砖砌墙2㎡以上 |  | ㎡ | 1 | 118 |
| 5 | 24㎝砖砌墙1-2㎡ |  | ㎡ | 1 | 168 |
| 6 | 24㎝砖砌墙2㎡以上 |  | ㎡ | 1 | 156 |
| 7 | 36㎝砖砌墙1-2m³内 |  | m³ | 1 | 280 |
| 8 | 36㎝砖砌墙2m³内 |  | m³ | 1 | 260 |
| 9 | 12㎝加气块轻型砖砌墙2㎡以上 |  | m³ | 1 | 130 |
| 10 | 24㎝加气块轻型砖砌墙1-2㎡ |  | m³ | 1 | 200 |
| 11 | ★墙面瓷粉修补（含打磨）1-2㎡内 | 符合国标、环保要求 | ㎡ | 1 | 18 |
| 12 | 墙面瓷粉修补（含打磨）2㎡以上 | 符合国标、环保要求 | ㎡ | 1 | 15 |
| 13 | ★墙面刷乳胶漆（两遍）1-2㎡内 | 符合国标、环保要求 | ㎡ | 1 | 16 |
| 14 | 墙面刷乳胶漆（两遍）2㎡以上 | 符合国标、环保要求 | ㎡ | 1 | 12 |
| 15 | 细粒沥青（厚5m）1-3㎡内 |  | ㎡ | 1 | 200 |
| 16 | 细粒沥青（厚5m）4㎡以上 |  | ㎡ | 1 | 180 |
| 17 | 更换石膏板吊顶（600x600mm） | 厚度：0.6mm以上 | 块 | 1 | 65 |
| 18 | 石膏板吊顶含龙骨架（600x600mm） | 轻钢 | ㎡ | 1 | 100 |
| 19 | ★更换铝扣板吊顶（800mmx800mm）国标（厚度） | 厚度：0.7mm | ㎡ | 1 | 140 |
| 20 | ★更换铝扣板吊顶（600mmx600mm）国标（厚度） | 厚度：0.7mm | ㎡ | 1 | 120 |
| 21 | ★更换铝扣板吊顶（300mmx300mm）国标（厚度） | 厚度：0.7mm | ㎡ | 1 | 100 |
| 22 | 更换铝扣吊顶含龙骨架（800mmx800mm）国标（厚度） | 钢制、厚度：1.0mm | ㎡ | 1 | 80 |
| 23 | 更换铝扣吊顶含龙骨架（600mmx600mm）国标（厚度） | 钢制、厚度：1.0mm | ㎡ | 1 | 100 |
| 24 | 更换铝扣吊顶含龙骨架（300mmx300mm）国标（厚度） | 钢制、厚度：1.0mm | ㎡ | 1 | 120 |
| 25 | ★屋面防水：3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材，胎基：聚酯胎（含铲除、找平恢复及清理1-5㎡） | 厚度：3mm | ㎡ | 1 | 150 |
| 26 | 屋面防水：3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材，胎基：聚酯胎（含铲除、找平恢复及清理6㎡以上） | 厚度：3mm | ㎡ | 1 | 80 |
| 27 | ★室内防水GS两遍加丙纶（含铲除、找平、恢复、清理及楼下漏水印刮瓷乳胶漆，含便池，4㎡以内，超4㎡按定额计算） | 国标 | ㎡ | 1 | 680 |
| 28 | 水泥路面修补厚20cm以上（含20cm）（含人工拆除及垃圾外运） | 承重2000-2800kg/m³ | ㎡ | 1 | 140 |
| 29 | 水泥路面修补厚10—20cm以下（含人工拆除及垃圾外运） | 2000-2800kg/m³ | ㎡ | 1 | 130 |
| 30 | 水泥地面修补厚10cm以下（含人工拆除及垃圾外运） | 2000-2800kg/m³ | ㎡ | 1 | 116 |
| 31 | 50mm×50mm镀锌方管2mm厚（含五金件） | 50mm×50mm、厚度：2mm | m | 1 | 46 |
| 32 | 30cm×30cm×30cm混凝土底座（含人工挖基坑） | 2000-2800kg/m³ | 个 | 1 | 60 |
|  | 消防栓（含人工拆除及垃圾外运)符合国家消防要求 |  |  |  |  |
| 1 | Ø100消防地上栓 含材料人工、开挖 | 国标 | 个 | 1 | 780 |
| 2 | Ø65消防栓头 含材料人工、开挖 | 国标 | 个 | 1 | 468 |
| 3 | Ø65消防栓接头 含材料人工、开挖 | 国标 | 个 | 1 | 200 |
| 水电维修类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暗杆铜芯阀门更换 | 铜芯铜杆 | 个 | 1 |  |
| 2 | 75阀门更换 | 铜芯铜杆 | 个 | 1 | 370 |
| 3 | 90阀门更换 | 铜芯铜杆 | 个 | 1 | 400 |
| 4 | 110阀门更换 | 铜芯铜杆 | 个 | 1 | 430 |
| 5 | 160阀门更换 | 铜芯铜杆 | 个 | 1 | 640 |
| 6 | 200阀门更换 | 铜芯铜杆 | 个 | 1 | 900 |
| 7 | 300阀门更换 | 铜芯铜杆 | 个 | 1 | 2000 |
| 8 | 75哈夫节更换 | 钢质、长500mm | 个 | 1 | 180 |
| 9 | 90哈夫节更换 | 钢质、长500mm | 个 | 1 | 200 |
| 10 | 110哈夫节更换 | 钢质、长500mm | 个 | 1 | 220 |
| 11 | 160哈夫节更换 | 钢质、长500mm | 个 | 1 | 365 |
| 12 | 200哈夫节更换 | 钢质、长500mm | 个 | 1 | 400 |
| 13 | 300哈夫节更换 | 钢质、长500mm | 个 | 1 | 420 |
| 14 | 漏水点开挖、恢复 |  | ㎡ | 1 | 350 |
| 15 | 砌井800mm*800mm*1000mm | 12红砖、包工时包材料、粉刷 | 个 | 1 | 380 |
| 16 | 砌井1000mm*1000mm*1000mm | 24红砖、包工时包材料、粉刷 | 个 | 1 | 600 |
| 17 | 砌井1200mm*1200mm*1000mm | 24红砖、包工时包材料、粉刷 | 个 | 1 | 800 |
| 18 | 校园水管破裂处开挖 |  | 工日 | 1 | 300 |

注：以上服务要求均必须满足或优于，否则作无效响应处理。